| СОГЛАСОВАНО | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- |
| Первый заместитель Генерального директора – АО «XXXX» | Начальник |
| ____________________ В.В. Иванов «____» _________________ 2022 г | __________________ Э.В. Петров «____» ________________ 2022 г. |
|  | СОГЛАСОВАНО |
|  | ____________________ С.В. Сидоров «____» ________________ 2022 г. |

САМОЛЕТ-404

Протокол информационного взаимодействия с

Вычислителя высотно-скоростных параметров ВВСП-У

Редакция 1.0

2022 г.

| Согласовано от АО «XXXX» |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Должность | Фамилия И.О. | Дата | Подпись |
| Согласовано от АО «XXXX» |  |  |  |
| Должность | Фамилия И.О. | Дата | Подпись |

Назначение

Настоящий протокол определяет порядок информационного взаимодействия и структуру передаваемой информации между многофункциональным индикатором и вычислителем высотно-скоростных параметров ВВСП-У.

Примечание – Настоящий документ может уточняться и дополняться по согласованию сторон.

Термины, определения и сокращения

| ВВСП | – |  | Вычислитель высотно-скоростных параметров |
| --- | --- | --- | --- |
| РТМ | – |  | Руководящий технический материал |
| ТК | – |  | Тестовый контроль |
| ДДК | – |  | Двоично-десятичный код |
| СДС | – |  | Слово дискретных сигналов |
| ДК | – |  | Двоичный код |
| ДС | – |  | Дискретное слово |
| БВМ | – |  | Бортовая вычислительная машина |
| КВ | – |  | Курсовертикаль |
| ДПК | - | Двуполярный последовательный код |  |

Сведения об изделии

Назначение и область применения

Вычислитель ВВСП-У (далее – ВВСП) предназначен для выдачи в БВМ информации о высотно-скоростных параметрах самолёта 404 (далее – самолёт).

Состав изделия

На самолёте устанавливается два блока ВВСП.

Требования к интерфейсам

Стандарт интерфейсов

Цифровой информационный обмен между БВМ и ВВСП осуществляется последовательным 32-разрядным биполярным кодом в соответствии с ГОСТ 18977-79 и РТМ 1495-75 с изменением 3, со скоростью 12,5 кбит/с. Режим передачи – циклический, асинхронный.

Информация по каналам последовательного кода передается словами в формате двоичного кода (ДК), двоично-десятичного кода (ДДК) и слов дискретных сигналов (СДС).

Примечание - СДС тождественно кодовому слову (К) в соответствии с РТМ 1495-75 с изм. 3.

Структура форматов слов

Структура форматов слов ДК, ДДК и СДС представлены в таблицах 1 – 3.

Примечание - старшим разрядом адреса является 1-й разряд.

Структура слов ДК по РТМ 1495-75 изм. 3

| № разряда | 32 | 31, 30 | 29 | 28…12 | 11 | 10, 9 | 8…1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Состав слова | Признак четности кода | Матрица состояния: 00 – предупреждение об отказе 01 – нет вычисленных данных 10 – функциональный тест 11 – нормальная работа | Знак: 0 – положительное значение параметра 1 – отрицательное значение параметра | Числовая часть ст…мл | Числовая часть или признак ухудшения точности: 0 – нормальная работа 1 – ухудшение точности | 01 – Левый борт 10 – Правый борт | Адрес мл … ст |
| Примечания - Числовая часть слова должна заполняться таким образом, чтобы 28-й разряд был старшим в передаваемом числе. |  |  |  |  |  |  |  |

Структура слов ДДК по РТМ 1495-75 изм. 3

| № разряда | 32 | 31, 30 | 29…11 | 10, 9 | 8…1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Состав слова | Признак четности кода | Матрица состояния 00 – нормальная работа 01 – нет вычисленных данных 10 – функциональный тест 11 – не используется | Числовая часть 29…27 – тысячи 26…23 – сотни 22…19 – десятки 18…15 – единицы 14…11 – десятые | 01 – Левый борт 10 – Правый борт | Адрес мл … ст |

Структура слов СДС по РТМ 1495-75 изм. 3

| № разряда | 32 | 31, 30 | 29…11 | 10, 9 | 8…1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Состав слова | Признак четности кода | Матрица состояния 00 – нормальный режим работы 01 – не используется 10 – функциональный тест 11 – не используется | Цифровая часть | 01 – Левый борт 10 – Правый борт | Адрес мл … ст |

Контроль исправности интерфейсов

ВВСП и БВМ обеспечивают взаимный контроль информации на ее поступление и достоверность сразу после включения электропитания и могут прекращать его только в период проведения наземного контроля, если это предусмотрено техническими требованиями к ним.

При отказе линий связи от ВВСП, БВМ не прекращает дальнейшего анализа их исправности и возобновляет их использование при восстановлении исправности.

В процессе работы ВВСП непрерывно выполняет встроенный контроль, обеспечивающий контроль собственной работоспособности с выдачей информации о своем состоянии в матрице состояния информационных слов.

Контроль исправности линий связи осуществляется ВВСП и БВМ путем контроля выполнения следующих условий:

- четность суммы разрядов в слове (должна быть нечетная);

- количество бит (разрядов) в слове (должно быть 32);

- минимальная пауза между словами (должно быть не менее 4 тактов);

- матрица состояния параметров:

- информация, поступающая с кодом матрицы состояния «Отказ», считается недостоверной;

- информация, поступающая с кодом матрицы состояния «Нет вычисленных данных» (НВД), считается недостоверной (если не оговорено особо);

- информация, поступающая в словах с кодом матрицы состояния «Функциональный тест», считается достоверной только при наличии признака «Расширенный контроль» (29р слова 2778).

- анализа временного интервала между словами (при отсутствии слова более трех интервалов передачи, оно должно считаться недостоверным).

Примечание – Слова, не удовлетворяющие признакам 1), 2), или 3), устройствами приема входной информации систем не принимаются (аппаратно), а данные виды отказов классифицируются ими как отсутствие информации в линии.

При невыполнении хотя бы одного из вышеперечисленных условий для принимаемого слова, информация, передаваемая в этом слове, считается недостоверной до момента восстановления её достоверности.

Момент восстановления связей ВВСП → БВМ считается после получения от ВВСП слова с достоверными условиями 3 раза подряд.

Принимаемая информация считается недостоверной, если хотя бы один из признаков соответствует недостоверной информации в течение 3-х последовательных тактов контроля.

Описание интерфейсов

Перечень информации от ВВСП в БВМ

| № п/п | Наименование параметра/слова | Тестовое значение | Ед. изм. | Мин. значение | Макc. значение | ЦСР | Используемые разряды | Адрес (octal) | Формат слова | Частота выдачи, не менее Гц | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Высота стандартная, Набс | 2000±1 | м | -500 | 8000 | 19975,3728 | 28…12 | 203 | ДК | 20 | Структура слова в соотв. с табл.1 |
| 2 | Относительная барометрическая высота, Нотн1 (QNH) | 1000±1 | м | -500 | 8000 | 19975,3728 | 28…12 | 204 | ДК | 20 | Структура слова в соотв. с табл.1 |
| 3 | Приборная скорость, Vпр | 210±1 | км/ч | 0 | 800 | 948,225 | 28…15 | 206 | ДК | 10 | Структура слова в соотв. с табл.1 |
| 4 | Истинная воздушная скорость, Vист | 220±1 | км/ч | 0 | 800 | 1896,45 | 28…14 | 210 | ДК | 10 | Структура слова в соотв. с табл.1 |
| 5 | Вертикальная барометрическая скорость, Vyб | 5±0,35 | м/с | -30 | 30 | 83,2307 | 28…18 | 212 | ДК | 20 | Структура слова в соотв. с табл.1., используется 11 разряд – снижение точности. |
| 6 | Температура наружного воздуха, Tн | 15±0,25 | ºС | -60 | 60 | 256 | 28…18 | 213 | ДК | 2,5 | Структура слова в соотв. с табл.1 |
| 7 | Относительная барометрическая высота, Нотн2 (QFE) | 1000±1 | м | -500 | 8000 | 19975,3728 | 28…12 | 220 | ДК | 20 | Структура слова в соотв. с табл.1 |
| 8 | Барокоррекция 1, (QNH) | 898,7 | гПа | 525 | 1075 | - | 29…11 | 234 | ДДК | 10 | Структура слова в соотв. с табл.10 |
| 9 | Барокоррекция, 2 (QFE) | 898,7 | гПа | 525 | 1075 | - | 29…11 | 236 | ДДК | 10 | Структура слова в соотв. с табл.9 |
| 10 | Динамическое давление | 21,0±0,1 | гПа | 0 | 337 | 256 | 28…15 | 215 | ДК | 10 | Структура слова в соотв. с табл.1 |
| 11 | Статическое давление | 794,9±0,1 | гПа | 356 | 1075 | 1024 | 28…11 | 217 | ДК | 10 | Структура слова в соотв. с табл.1 |
| 12 | Слово СДС №1 | - | - | - | - | - | - | 270 | СДС | 5 | Структура слова в соотв. с табл.7 |
| 13 | Слово СДС №2 | - | - | - | - | - | - | 271 | СДС | 5 | Структура слова в соотв. с табл.8 |

Перечень информации от БВМ в ВВСП

| № п/п | Наименование параметра/слова | Ед. изм. | Мин. значение | Макc. значение | ЦСР | ЦМР | Используемые разряды | Формат слова | Адрес (octal) | Частота выдачи, Гц | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Барокоррекция 1 QNH | гПа | 525 | 1075 | – | 0,1 | 29…11 | ДДК | 234 | 8 | Структура слова в соотв. с табл.2 |
| 2 | Барокоррекция 2 QFE | гПа | 525 | 1075 | – | 0,1 | 29…11 | ДДК | 236 | 8 | Структура слова в соотв. с табл.2 |
| 3 | Дискретное слово ДС1 | – | – | – | – | – | – | СДС | 277 | 4 | Структура слова в соотв. с табл.6 |

Содержание дискретного слова ДС1 (2778)

| Номера разрядов | Назначение разрядов | Состояние разрядов |
| --- | --- | --- |
| 1 – 8 | Восьмеричный адрес слова 2778 |  |
| 9–28 | Резерв | 0 |
| 29 | «Функциональный контроль» | 1 – Запуск расширенного контроля 0 – Работа в рабочем режиме |
| 30, 31 | Матрица состояния | См. Таблицу 3 |
| 32 | Признак четности кода |  |

Содержание слова СДС №1

| Разряды | Определение | Значение |
| --- | --- | --- |
| 32 | Четность | Дополнение до нечетного количества |
| 30-31 | Матрица | В соответствии с табл.3 |
| 17-29 | Резерв | Всегда «0» в каждом разряде |
| 16 | Исправность датчика температуры | «1» – исправность, «0» – отказ |
| 15 | Исправность датчика статического давления | «1» – исправность, «0» – отказ |
| 14 | Исправность датчика полного давления | «1» – исправность, «0» – отказ |
| 13 | Исправность ВВСП | «1» – исправность, «0» – отказ |
| 9-12 | Резерв | Всегда «0» |
| 1-8 | Адрес слова | 0408 |

Содержание слова СДС №2

| Разряды | Определение | Значение |
| --- | --- | --- |
| 32 | Четность | Дополнение до нечетного количества |
| 30-31 | Матрица | В соответствии с табл.3 |
| 16-29 | Резерв | Всегда «0» в каждом разряде |
| 15 | Достоверность данных по барокоррекции QNH | «1» – достоверность, «0» – отказ |
| 14 | Достоверность данных по барокоррекции QFE | «1» – достоверность, «0» – отказ |
| 11-13 | Резерв | Всегда «0» в каждом разряде |
| 9-10 | Идентификатор | Всегда «0» в каждом разряде |
| 1-8 | Адрес слова | 0408 |

- Таблица 9 - Содержание слов Барокоррекция 1, (QNH) и Барокоррекция 2, (QFE)

| Разряды | Определение | Значение |
| --- | --- | --- |
| 32 | Четность | Дополнение до нечетного количества |
| 30-31 | Матрица | В соответствии с табл.3 |
| 27-29 | Тысячи | В диапазоне 0 до 1 с ЦСР равной 4000 |
| 23-26 | Сотни | В диапазоне 0 до 9 с ЦСР равной 800 |
| 19-22 | Десятки | В диапазоне 0 до 9 с ЦСР равной 80 |
| 15-18 | Единицы | В диапазоне 0 до 9 с ЦСР равной 8 |
| 11-14 | Десятые доли | В диапазоне 0 до 0,9 с ЦСР равной 0,8 |
| 9-10 | Идентификатор | Всегда «00» |
| 1-8 | Адрес слова | 0348 - для Барокоррекция 1, (QNH) 0358 - для Барокоррекция 1, (QFE) |

Логика работы

Работа ВВСП

ВВСП имеет следующие режимы работы:

- Режим «Стартовый контроль»;

- Режим «Рабочий»;

- Режим «Тестовый контроль ТК1»;

- Режим «Тестовый контроль ТК2».

Вычислитель переходит в режим «Стартовый контроль» автоматически при подаче питания, при этом, информация в выходные линии и сигнализация «Исправность» не выдаются.

В случае нормального завершения режима «Стартовый контроль» выдается признак «Исправность ВВСП» в 13р дискретного слова СДС1 (2708), который дублируется свечением светодиода на блоке ВВСП. Далее ВВСП автоматически переходит в режим «Рабочий». Время нормального прохождения режима «Стартовый контроль» не превышает 4с.

В случае обнаружения отказа, признак «Исправность» не выдается, а выходные параметры передаются с признаком «Отказ» в матрицах состояния слов в двоичном коде (ДК), а параметры в двоично-десятичном коде (ДДК) не выдаются. При этом выходные слова дискретного состояния выдаются с матрицей состояния «Нормальный режим работы».

В случае кратковременного сбоя питания вычислитель может перезапускаться и выполнять режим «Стартовый контроль» в ускоренном режиме (только задачи инициализации) с восстановлением выходных параметров после окончания режима. Время ускоренного режима не превышает 0,1с. Во время выполнения режима ускоренного стартового контроля информация в выходных линиях не выдается.

Вычислитель переходит в режим «Работа» автоматически после завершения режима «Стартовый контроль» или после выхода из режима «Тестовый контроль ТК2». В режиме «Работа» вычислитель формирует текущие значения параметров согласно Таблице 7, а также производит непрерывный контроль функционирования основных функциональных узлов и информационный контроль принимаемой информации.

При обнаружении неисправности основных функциональных узлов при непрерывном контроле, ВВСП производит:

- снятие сигнализации «Исправность» (свечения светодиода на передней панели блока);

- снятие признака «Исправность ВВСП» 13р в дискретном слове СДС1 (2708)(значение матрицы «Нормальный режим работы»);

- формирование признака «Предупреждение об отказе» в матрицах состояния выходных параметров ДК, параметры в ДДК не выдаются.

При отказе датчика температуры П-104М (или обрыве линии связи) выдается соответствующий признак отказа в дискретном слове СДС1 (2708). Параметры Тн (2138), Vист (2108) выдаются со значением «0» и признаком «Отказ» в матрице состояния.

При значении Vпр < 80 км/ч в матрице состояния параметра 
Vпp (2068) формируется признак «Нет вычисленных данных». При значении Vист < 80 км/ч в матрице состояния параметра Vист (2108) формируется признак «Нет вычисленных данных».

При обнаружении неисправности при информационном контроле по входному параметру Барокоррекция1 (адрес 2348), выходные параметры Нотн1 (2048) и Барокоррекция1 (2348) сопровождаются признаком «Нет вычисленных данных» в матрице состояния, при этом в дискретном слове СДС2 (15р 2718) снимается признак «Достоверность данных по барокоррекции QNH».

При обнаружении неисправности при информационном контроле по входному параметру Барокоррекция2 (адрес 2368), выходные параметры Нотн2 (2208) и Барокоррекция2 (2368) сопровождаются признаком «Нет вычисленных данных» в матрице состояния, при этом в дискретном слове СДС2 (14р 2718) снимается признак «Достоверность данных по барокоррекции QFE».