Приложение В

Перечень алгоритмов работы БАРК по управлению двигателем

Данное приложение содержит перечень алгоритмов управления БАРК в соответствии с функциями БАРК, приведёнными в п.3.2.2 ТЗ.

В.1 Управление запуском

В.1.1 БАРК должен обеспечивать выдачу команд на реализацию:

- запуска двигателя;

- холодной прокрутки двигателя;

- аварийного прекращения запуска.

В.1.2 Действия БАРК при включении электропитания

В.1.2.1 При включении электропитания БАРК должен:

а) провести циклограмму предварительного контроля в соответствии с п.Д.2.3;

б) при отсутствии сигнала «К01» снять сигнал «РС»;

в) определить состояние работы двигателя «Двигатель выключен», «Двигатель работает» в соответствии с п.Г.1.5.1;

г) при наличии сигнала «ШО» и при состоянии «Двигатель выключен»:

- включить электропитание БХД, провести синхронизацию регулировок и наработок, выключить электропитание БХД;

- провести циклограмму расширенного контроля в соответствии с п.Д.2.4 после завершения которой перейти в режим ожидания запуска;

д) при состоянии «Двигатель работает» осуществлять управление в соответствии с п.В.2;

е) при включении питания БАРК должен проконтролировать частоту вращения ротора турбокомпрессора nтк. БАРК должен выдать команду на закрытие ЭСК при выполнении условия 15 % ≤ nтк ≤ 60 %.

Команда на закрытие ЭСК должна сниматься при снижении nтк < 10 %.

В.1.3 Запуск двигателя

В.1.3.1 БАРК должен сформировать сигнал «ГотЗап» при наличии сигнала «Двигатель выключен» и выполнении следующих условий:

а) отсутствует сигнал закрытия механического стоп-крана (при невыполнении условия и наличии сигнала «Двигатель выключен» БАРК должен сформировать сигнал «НеготЗап МСКЗ»);

б) отсутствует команда на закрытие электрического стоп-крана (при невыполнении условия и наличии сигнала «Двигатель выключен» БАРК должен сформировать сигнал «НеготЗап ЭСК»);

в) частота вращения nтк ≤ 7 % (при невыполнении условия и наличии сигнала «Двигатель выключен» БАРК должен сформировать сигнал «НеготЗап nтк»);

г) присутствует сигнал «ОС Дв» (при невыполнении условия и наличии сигнала «Двигатель выключен» БАРК должен сформировать сигнал «НеготЗап РС»);

д) отсутствует сигнал «Отказ ИМ управления ЭСК» (И23) (при невыполнении условия и наличии сигнала «Двигатель выключен» БАРК должен сформировать сигнал «НеготЗап И23»);

е) отсутствует сигнал «Отказ прокрутки в ОС» (К04) (при невыполнении условия и наличии сигнала «Двигатель выключен» БАРК должен сформировать сигнал «НеготЗап К04»);

ж) отсутствует сигнал «Отказ управления системой зажигания» (И25) (при невыполнении условия и наличии сигнала «Двигатель выключен» БАРК должен сформировать сигнал «НеготЗап И25»);

з) угол установки РУД αруд от 10 до 15 град (при невыполнении условия БАРК должен сформировать сигнал «НеготЗап РУД»);

и) отсутствуют сигналы (при отсутствии сигнала «ШО») О01, О04, О06, О07, О09, О10, О12, О13, «Отказ» (при невыполнении условия БАРК должен сформировать сигнал «НеготЗап Неисп»);

к) отсутствуют сигналы (при наличии сигнала «ШО») О02, О03, «Неисправность», «Отказ» (при невыполнении условия БАРК должен сформировать сигнал «НеготЗап Неисп»).

При наличии сигнала «ГотЗап» и наличии команды «Запуск» на время не менее 0,5 с БАРК должен включить циклограмму запуска.

В.1.3.2 При включении циклограммы запуска БАРК должен выдать сигнал «Запуск идет» и команды в соответствии с таблицей В.1, снять сигнал «ГотЗап».

Таблица В.1

|  | Наименование команд | Обозначение | Условия выдачи команды | Условия снятия команды |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Команда на включение СТГ | СТГ Вкл | Включение циклограммы | nтк 50 %, τ (50 1) с или останов двигателя |
| 3 | Команда на включение агрегата зажигания | ЗАЖ | Через (30,5) с после включения циклограммы | Через (30,5) с после розжига КС (определяется по п.В.1.3.5) или останов двигателя |
| 4 | Команда на подключение II группы форсунок | 2Ф откл1 | Включение циклограммы | nтк пр ≥ 60 % в течение 0,5 с. Команда «2Ф откл1» должна сниматься при nтк < 5 % на выбеге (нет сигнала «Запуск идет») Примечание: должна быть возможность изменять настройку команды на подключение II группы форсунок |
| 5 | Сигнал «Запуск идет» | Зап идет | Включение циклограммы | nтк пр > 60 % или останов двигателя |
| 6 | Сигнал «Двигатель работает» | ДР | nтк пр 60 % | nтк < 40 % или останов двигателя |

Примечание: 1) Время запуска определяется с момента появления сигнала «Запуск идёт» до момента его снятия.

В.1.3.3 От момента начала циклограммы запуска и до розжига камеры сгорания БАРК должен обеспечить дозирование топлива в соответствии с программой поддержания расхода топлива на розжиге:

Gт пуск = 35 · рвх / 1,033 кг/ч

В.1.3.4 После фиксации момента розжига камеры сгорания БАРК должен обеспечивать дозирование топлива в соответствии с программами управления и ограничения по пп.В.2-В.3.

В.1.3.5 Наличие розжига камеры сгорания определяется по наличию хотя бы одного из условий в течение более 3 сек:

а) tг  > (tг исх+ 80) С,

где tг исх - замеренная температура газа в момент подачи команды «Запуск»;

б) частота вращения nтк > 40 %.

В.1.4 Аварийное автоматическое прекращение запуска

В.1.4.1 Аварийное прекращения запуска должно осуществляться в случае:

а) превышения максимальной температуры газа (защита от перегрева на запуске);

б) отсутствия розжига камеры сгорания;

в) не набора необходимой частоты вращения ротора турбокомпрессора;

г) включения РС Дв до завершения запуска;

д) отказа СТГ на запуске;

е) отсутствия роста давления масла;

ж) появления сигнала «Отказ прокрутки в ОС»;

з) появления сигнала «Масла мало».

Данные алгоритмы реализуются только в циклограмме запуска.

В.1.4.1.2 Аварийный останов в случае превышения максимальной температуры газа

В.1.4.1.2.1 Если в процессе работы циклограммы запуска замеренная температура газа превысила величину tг_пред_зап = 780 С + 0,916  tвх, БАРК должен снять все команды по циклограмме запуска, выдать команды в соответствии с циклограммой аварийного останова и сформировать сигнал «Останов по максимальной температуре газа на запуске» (О01).

В.1.4.1.2.2 Сигнал «Останов по максимальной температуре газа на запуске» сохраняется до снятия питания с БАРК.

В.1.4.1.3 Аварийный останов в случае отсутствия розжига камеры сгорания

В.1.4.1.3.1 Если в течение 30 с с момента включения циклограммы запуска не произошёл розжиг КС, БАРК должен снять все команды по циклограмме запуска (кроме команды СТГ Вкл), выдать ЭСК, сформировать сигнал «Останов по отсутствию розжига КС на запуске» (О02) и выполнить циклограмму холодной прокрутки.

В.1.4.1.3.2 Сигнал «Останов по отсутствию розжига КС на запуске» сохраняется до снятия питания с БАРК.

В.1.4.1.4 Аварийный останов в случае не набора необходимой частоты вращения ротора турбокомпрессора

В.1.4.1.4.1 Если по истечению (65  2) с с момента включения циклограммы запуска отсутствует сигнал «Двигатель работает», БАРК должен снять все команды по циклограмме запуска, выдать команды в соответствии с циклограммой аварийного останова и сформировать сигнал «Останов по максимальному времени запуска» (О03).

В.1.4.1.4.2 Сигнал «Останов по максимальному времени запуска» сохраняется до снятия питания с БАРК.

В.1.4.1.5 Аварийный останов в случае включения РС Дв до завершения запуска

В.1.4.1.5.1 Если в процессе работы циклограммы запуска до появления сигнала «Двигатель работает» произошло включение РС Дв (появление сигнала), БАРК должен снять все команды по циклограмме запуска, выдать команды в соответствии с циклограммой аварийного останова и сформировать сигнал «Останов по включению РС Дв на запуске» (О04).

В.1.4.1.5.2 При включении РС Gт в процессе работы циклограммы запуска из-за снятия питания или провале напряжения ниже (17) В на входе в БАРК допускается не включение циклограммы останова и невыдача сигнала «Останов по включению РС Дв на запуске» (О04).

В.1.4.1.5.3 БАРК должен снять сигнал «Останов по включению РС Gт на запуске» при снятии питания с БАРК.

В.1.4.1.6 Аварийный останов по не раскрутке СТГ

В.1.4.1.6.1 При nтк < 5 %  в течение времени τ ≥ 15 с с начала циклограммы запуска или ХП БАРК должен снять все команды по циклограмме запуска, выдать команды в соответствии с циклограммой аварийного останова и сформировать сигнал «Отказ СТГ на запуске» (О09).

В.1.4.1.6.2 Сигнал «Отказ СТГ на запуске» сохраняется до снятия питания с БАРК.

В.1.4.1.7 Аварийный останов в случае отсутствия роста давления масла на запуске

В.1.4.1.7.1 Если в процессе работы циклограммы запуска (наличие сигнала «ШО») при nтк > 40 % давление масла по обоим датчикам рм вх и рм ф (или по одному исправному датчику) изменилось меньше, чем на 1,5 кгс/см2 от исходного значения (в момент нажатия на кнопку «Запуск»), БАРК должен снять все команды по циклограмме запуска, выдать команды в соответствии с циклограммой аварийного останова и сформировать сигнал «Отказ маслосистемы» (О10).

В.1.4.1.7.2 Сигнал «Отказ маслосистемы» сохраняется до снятия питания с БАРК.

В.1.4.1.8 Аварийный останов в случае появления сигнала «Отказ прокрутки в ОС»

В.1.4.1.8.1 При появлении в процессе выполнения циклограммы запуска сигнала «Отказ прокрутки в ОС» (К04) в течение   0,1 с и отсутствии сигнала «Двигатель работает» БАРК должен снять все команды по циклограмме запуска, выдать команды в соответствии с циклограммой аварийного останова и сформировать сигнал «Останов по отказу прокрутки в ОС» (О12).

В.1.4.1.8.2 Сигнал «Останов по отказу прокрутки в ОС» сохраняется до снятия питания с БАРК.

В.1.4.1.9 Аварийный останов по минимальному уровню масла в баке

В.1.4.1.9.1 При появлении в процессе выполнения циклограммы запуска сигнала «Vм_мин» БАРК должен запоминать значение рм вх (рмф при отказе измерения рм вх).  Если при наличии сигнала «Vм_мин» и отсутствии сигнала «Двигатель работает» давление масла снизилось более чем на 0,5 кгс/см2 от величины в момент появления «Vм_мин», БАРК должен снять все команды по циклограмме запуска, выдать команды в соответствии с циклограммой аварийного останова и сформировать сигнал «Останов по минимальному уровню масла в баке» (О14).

В.1.4.1.9.2 Сигнал по минимальному уровню масла в баке должен сниматься в одном из следующих условий:

- при наличии сигнала «Двигатель выключен» и отсутствии сигнала «Vм_мин»;

- при снятии питания с БАРК.

В.1.5 Холодная прокрутка

В.1.5.1 БАРК должен сформировать сигнал «ГотХП» при наличии сигнала «Двигатель выключен» и выполнении следующих условий:

- присутствует сигнал закрытия механического стоп-крана;

- отсутствует команда на закрытие электрического стоп-крана (при невыполнении условия БАРК должен сформировать сигнал «НеготЗап ЭСК»);

- частота вращения nтк ≤ 7 % (при невыполнении условия БАРК должен сформировать сигнал «НеготЗап nтк»);

- угол установки РУД αруд от 10 до 15° (при невыполнении условия БАРК должен сформировать сигнал «НеготЗап РУД»);

- присутствует сигнал «ОС Дв вкл» (при невыполнении условия БАРК должен сформировать сигнал «НеготЗап РС»);

- отсутствует сигнал «Отказ прокрутки в ОС» (К04) (при невыполнении условия БАРК должен сформировать сигнал «НеготЗап К04»);

При наличии сигнала «ГотХП» и наличии команды «ХП» на время не менее 
0,5 с БАРК должен включить циклограмму холодной прокрутки.

В.1.5.2 При включении циклограммы холодной прокрутки БАРК должен сформировать сигнал «Холодная прокрутка идёт» и выдать управляющие команды в соответствии с таблицей В.2, снять сигнал «ГотХП».

Таблица В.2

|  | Наименование команд | Обозначение | Условия выдачи команды | Условия снятия команды |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Команда на включение СТГ | СТГ Вкл | Включение циклограммы | Время ХП = (20 2) с |
| 2 | Сигнал «Холодная прокрутка идёт» | ХП идёт | Включение циклограммы | = (20 2) с |

В.1.5.3 Циклограмма холодной прокрутки должна завершаться (должен сниматься сигнал «Холодная прокрутка идёт») при  = (20  2) с или по командам «Отказ СТГ на запуске» (О09) или «Ост». При снятии в процессе выполнения циклограммы сигнала «ОС Дв» циклограмма не должна прерываться.

В.1.6 Консервация-расконсервация

В.1.6.1 Условия включения циклограммы консервации-расконсервации:

- отсутствует сигнал закрытия механического стоп-крана;

- отсутствует команда на закрытие электрического стоп-крана при невыполнении условия БАРК должен сформировать сигнал «НеготЗап ЭСК»);

- частота вращения nтк ≤ 7 % (при невыполнении условия БАРК должен сформировать сигнал «НеготЗап nтк»);

- присутствует сигнал «ОС Дв вкл» (при невыполнении условия БАРК должен сформировать сигнал «НеготЗап РС»);

- угол установки РУД αруд от 10 до 15 град (при невыполнении условия БАРК должен сформировать сигнал «НеготЗап РУД»);

- отсутствует сигнал «Отказ прокрутки в ОС» (К04) (при невыполнении условия БАРК должен сформировать сигнал «НеготЗап К04»);

- наличие команды «ХП» на время не менее 0,5 с.

В.1.6.2 При включении циклограммы консервации - расконсервации БАРК должен сформировать сигнал «Консервация идёт» и выдать управляющие команды в соответствии с таблицей В.3.

Таблица В.3

|  | Наименование команд | Обозначение | Условия выдачи команды | Условия снятия команды |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Команда на включение СТГ | СТГ Вкл | Включение циклограммы | Время консервации - расконсервации = (30 2) с или команда «Останов» с борта или закрытие механического стоп-крана |
| 2 | Сигнал «Консервация идет» | Конс идет | Включение циклограммы | = (30 2) с |

В.1.6.3 При выполнении циклограммы консервации-расконсервации БАРК должен формировать команды на управление расходом топлива в камеру сгорания в соответствии с графиком В.1, а ЭСК, ОС Дв и 2Ф откл в соответствии с графиком В.2.

В.1.6.4 При завершении циклограмма консервации-расконсервации (должен сниматься сигнал «Консервация идёт»), БАРК должен выдать команду на закрытие электрического стоп-крана и максимальную команду на снижение расхода топлива на время  = (20  2) с.

В.1.6.5 При появлении в процессе выполнения циклограммы одного из сигналов «Отказ основной САУ по управлению двигателем» (К01), «Отказ СТГ на запуске» (О09) или «Отказ прокрутки в ОС» (К04), или сигнала закрытия механического стоп-крана, или команды «Останов» циклограмма должна прерываться с выдачей команд в соответствии с циклограммой аварийного останова.

В.2 Управление режимом работы двигателя

В.2.1 БАРК должен управлять двигателем при наличии сигнала «ОС Gт» в зависимости от положения РУД, внешних условий, параметров работы двигателя путём выдачи команд на дозировку расхода топлива в камеру сгорания.

Режимы работы двигателя делятся на:

а) земные режимы работы – ВВ находится на фиксированных углах, режим работы двигателя поддерживается в зависимости от положения РУД и внешних условий, частоты вращения ВВ ограничивается дозированием топлива;

б) полетные режимы работы – режим работы двигателя поддерживается в зависимости от положения РУД и внешних условий, частота вращения ВВ поддерживается загрузкой ВВ гидромеханическим регулятором Р17.

Алгоритмы управления режимами работы двигателя оформляется отдельным документом.

В.3 Ограничение режима по максимальным параметрам работы двигателя

В.3.1 БАРК должен путем выдачи команд на дозировку расхода топлива обеспечивать ограничение следующих максимальных параметров работы двигателя:

- максимальной частоты вращения ротора турбокомпрессора (nтк_макс);

- максимальной приведенной частоты ротора турбокомпрессора (nтк_пр_макс);

- максимальной температуры газа перед свободной турбиной (tг_макс);

- максимального крутящего момента (Мкр макс);

- максимального и минимального расхода топлива (Gт макс, Gт мин);

- максимальной мощности (Nмакс).

Законы ограничения nтк_макс, nтк_пр_макс, tг_макс, Мкр макс, Nмакс должны селектироваться по минимуму расхода топлива, необходимого для выполнения этих программ.

В.3.2 Ограничение максимальной частоты вращения ротора турбокомпрессора

БАРК должен вычислять требуемое значение расхода топлива Gт nтк для ограничения частоты вращения ротора турбокомпрессора величиной nтк_прог. Значение nтк_прог определяется как минимум среди отдельных значений ограничений nтк_макс, nтк_физ_от_пр, nтк_осн.

В.3.2.1 БАРК должен ограничивать максимальную частоту вращения ротора турбокомпрессора величиной nтк_макс = 100,8 %.

В.3.2.2 БАРК должен сформировать сигнал «Работа ограничителя nтк_макс» при выполнении следующих условий:

а) наличие сигнала «Двигатель работает»;

б) наличие сигнала «ОС Gт вкл»;

в) nтк  (nтк_макс – 0,3 %).

В.3.2.3 БАРК должен снять сигнал «Работа ограничителя nтк_макс» при выполнении одного из следующих условий:

а) снятие сигнала «Двигатель работает»;

б) снятие сигнала «ОС Gт вкл»;

в) nтк < (nтк_макс – 0,5 %).

В.3.3 Ограничение максимальной приведенной частоты вращения ротора турбокомпрессора

В.3.3.1 БАРК должен путем выдачи команд на дозировку расхода топлива ограничивать максимальную приведенную частоту вращения ротора турбокомпрессора nтк_пр_макс величиной 105,8 % (с ошибкой не более ± 0,35 %).

В.3.3.2 Приведенная частота вращения ротора турбокомпрессора вычисляется по следующей формуле:

В.3.3.3 БАРК должен сформировать сигнал «Работа ограничителя nтк_пр_макс» при выполнении следующих условий:

а) наличие сигнала «Двигатель работает»;

б) наличие сигнала «ОС Gт вкл»;

в) nтк_пр  (nтк_пр_макс – 0,3 %).

В.3.3.4 БАРК должен снять сигнал «Работа ограничителя nтк_пр_макс» при выполнении одного из следующих условий:

а) снятие сигнала «Двигатель работает»;

б) отсутствие сигнала «ОС Gт вкл»;

в) nтк_пр < (nтк_пр_макс – 0,5 %).

В.3.4 Ограничение максимальной температуры газа

В.3.4.1 БАРК должен путем выдачи команд на дозировку расхода топлива ограничивать максимальную температуру газов tг_макс = 860 С. При наличии сигнала «Запуск идёт» значение tг_макс = 750 С + 0,916  tвх.

В.3.4.2 Алгоритм осреднения температуры газов, измеренной 8 каналами термопарам, должен иметь следующий вид:

tг ср = (t 1  + …t 8) / 8

где: t 1 … t 8 - температура, измеренная соответствующей термопарой.

В.3.4.3 БАРК должен сформировать сигнал «Работа ограничителя tг_макс» при выполнении следующих условий:

а) наличие сигнала «Двигатель работает», «Запуск идёт»;

б) наличие сигнала «ОС Gт вкл»;

в) tг  (tг _макс – 7 С).

В.3.4.4 БАРК должен снять сигнал «Работа ограничителя tг_макс» при выполнении одного из следующих условий:

а) отсутствие сигналов «Двигатель работает» и «Запуск идёт»;

б) отсутствие сигнала «ОС Gт вкл»;

в) tг < (tг _макс – 10 С).

В.3.5 Ограничение максимальных мощности и момента

В.3.5.1 БАРК должен ограничивать максимальную мощность величиной 
Nмакс = 1450 л. с. с ошибкой не более ± 30 л. с.

В.3.5.2 БАРК должен путём выдачи команд на дозировку расхода топлива ограничивать максимальный крутящий момент на валу свободной турбины Мкр макс. Величина Мкр макс определяется по результатам проектирования.

В.3.5.3 Формула расчета Мкр оформляется отдельным документом.

В.3.5.4 БАРК должен сформировать сигнал «Работа ограничителя Мкр макс» при выполнении следующих условий:

а) наличие сигнала «Двигатель работает»;

б) наличие сигнала «ОС Дв вкл»;

в) отсутствие сигнала «К05»;

г) Мкр  (Мкр макс – 3 кгс  м).

В.3.5.5 БАРК должен снять сигнал «Работа ограничителя Мкр макс» при выполнении одного из следующих условий:

а) снятие сигнала «Двигатель работает»;

б) отсутствие сигнала «ОС Дв вкл»;

в) наличие сигнала «К05»;

г) Мкр < (Мкр макс – 5 кгс  м).

В.3.5.6 БАРК должен сформировать сигнал «Работа ограничителя Nвв макс» при выполнении следующих условий:

а) наличие сигнала «Двигатель работает»;

б) наличие сигнала «ОС Дв»;

в) отсутствие сигнала «К05»;

г) Nвв  (Nвв макс – 8 л.с.).

В.3.5.7 БАРК должен снять сигнал «Работа ограничителя Nвв макс» при выполнении одного из следующих условий:

а) снятие сигнала «Двигатель работает»;

б) отсутствие сигнала «ОС Дв»;

в) наличие сигнала «К05»;

г) Nвв < (Nвв макс – 13 л.с.).

В.3.5.8 При отказе контура ограничения крутящего момента или отключении его через ИДК БАРК должен ограничивать мощность на валу по резервному закону по nтк_прог с коррекцией tвх и pвх. Резервный закон nтк_прог оформляется отдельным документом.

В.3.6 Ограничение максимального и минимального расхода топлива

В.3.6.1 Программы ограничения

В.3.6.1.1 Ограничение максимального расхода топлива Gт макс должно производиться в соответствии с формулой:

Gт макс = f(nтк, pк, pвх, tвх)

Формула расчета закона Gт макс оформляется отдельным документом.

В.3.6.1.2 Ограничение минимального расхода топлива Gт мин должно производиться в соответствии с формулой:

Gт мин = f(nтк, pк, pвх, tвх)

Формула расчета закона Gт мин оформляется отдельным документом.

В.3.6.2 БАРК должен сформировать сигнал «Работа ограничителя Gт_макс» при выполнении следующих условий:

а) наличие сигнала «Двигатель работает»;

б) наличие сигнала «ОС Дв»;

в) Gт  (Gт макс – 3 кг/ч), где Gт макс определяется по п.В.3.6.1.1;

г) τ ≥ 5 сек.

В.3.6.3 БАРК должен снять сигнал «Работа ограничителя Gт_макс» при выполнении одного из следующих условий:

а) наличие сигнала «Двигатель работает»;

б) отсутствие сигнала «ОС Дв»;

в) Gт < (Gт_макс – 5 кг/ч), где Gт_макс определяется по п.В.3.6.1.1.

В.3.6.4 БАРК должен сформировать сигнал «Работа ограничителя Gт_мин» при выполнении следующих условий:

а) наличие сигнала «Двигатель работает»;

б) наличие сигнала «ОС Дв»;

в) Gт  (Gт_мин + 3 кг/ч), где Gт_мин определяется по п. В.3.6.1.2.

В.3.6.5 БАРК должен снять сигнал «Работа ограничителя Gт_мин» при выполнении одного из следующих условий:

а) наличие сигнала «Двигатель работает»;

б) отсутствие сигнала «ОС Дв»;

в) Gт > (Gт_мин + 5 кг/ч), где Gт_мин определяется по п. В.3.6.1.2.

В.3.7 Ограничение максимальной частоты вращения ротора свободной турбины

В.3.3.1 БАРК должен путем выдачи команд на дозировку расхода топлива ограничивать максимальную частоту вращения ротора свободной турбины nст_макс 
(с ошибкой не более ± 0,35 %) величиной:

а) nст_макс = 95 % при положении РУД от 46 до 80;

б) nст_макс = 88 % при положении РУД от 0 до 45.

В.3.7.2 БАРК должен сформировать сигнал «Работа ограничителя nст_макс» при выполнении следующих условий:

а) наличие сигнала «Двигатель работает»;

б) наличие сигнала «ОС Gт вкл»;

в) при положении РУД от 21 до 80;

г) nтк  (nст_макс – 0,3 %).

В.3.7.3 БАРК должен снять сигнал «Работа ограничителя nст_макс» при выполнении одного из следующих условий:

а) снятие сигнала «Двигатель работает»;

б) снятие сигнала «ОС Gт вкл»;

в) при положении РУД от 0 до 20;

г) nтк < (nст_макс – 0,5 %).

В.3.8 БАРК должен сформировать сигнал «Ограничение максимального режима» при наличии одного из сигналов: «Работа ограничителя nтк_макс», «Работа ограничителя nтк_пр_макс», «Работа ограничителя tг_макс», «Работа ограничителя Мкр макс», «Работа ограничителя Nмакс». БАРК должен снять сигнал «Ограничение максимального режима» при невыполнении условий формирования.

В.3.9 БАРК должен сформировать сигнал «Ограничение минимального режима» при наличии сигнала «Работа ограничителя Gт_мин». БАРК должен снять сигнал «Ограничение минимального режима» при невыполнении условий формирования.

В.3.10 БАРК должен формировать значение параметра «Контур» в зависимости от выбранной селектором программы управления в соответствии с таблицей В.4.

Таблица В.4

| Работающая программа управления | Значение параметра «Контур» |
| --- | --- |
| Программа ограничения частоты вращения ротора свободной турбины | 1 |
| Программа ограничения частоты вращения ротора турбокомпрессора | 2 |
| Программа ограничения производной частоты вращения ротора свободной турбины | 3 |
| Программа ограничения температуры газа | 4 |
| Программа ограничения минимального расхода топлива | 5 |
| Программа ограничения максимального расхода топлива | 6 |
| Программа ограничения крутящего момента на выводном валу | 7 |
| Программа ограничения мощности на выводном валу | 8 |
| Программа ограничения минимальной частоты вращения ротора турбокомпрессора | 9 |
| Программа поддержания постоянного расхода топлива на розжиге | 10 |
| Программа поддержания заданного расхода топлива | 11 |

В.4   Диагностика помпажа и автоматическая защита двигателя при помпаже

В.4.1 БАРК должен диагностировать помпаж компрессора и выдавать команды на защиту двигателя при помпаже.

В.4.2 Контур ППЗ должен включаться в работу при появлении сигнала «Двигатель работает» и отсутствии сигнала К06.

В.4.3 БАРК должен сформировать сигнал «Помпаж» (Н31) при одновременном выполнении следующих условий:

- величина отношения пульсационной составляющей давления воздуха за компрессором (рпульс) к среднему значению давления воздуха за компрессором (рк ср)  
δрк  0,165;

- производная по температуре газа t´г  20 °С/с (условие действует при исправном измерении t´г).  Необходимость данного условия уточняется по результатам испытаний.

В.4.4 Пульсационная составляющая d (рк) должна вычисляться по формуле:

δрк = рк пульс/ рк ср = (рк макс – рк мин)/ (рк макс + рк мин)

Ошибка формирования сигнала «Помпаж» не должна превышать  15 % от текущего значения δрк. Время выдачи сигнала «Помпаж» относительно момента потери газодинамической устойчивости не должно превышать 0,05 с. Диапазон частот пульсационной составляющей от (10  5) Гц  до (200  10) Гц, частотная характеристика канала регистрации помпажа  в указанном диапазоне частот должна быть не хуже указанной в ОСТ 1 00932-88, приложение 2.

В.4.5 Вычисление значения t´г должно производиться в соответствии со следующим выражением:                    t´г = [tг(τi) - tг(τi-1)] / Δτi,

где: tг(τi) - значение температуры газа, измеренное в момент времени τi,
Δτi = τi – τi-1 - интервал времени между двумя измерениями, Δτ = 0,1 с.

В.4.6 Снятие сигнала «Помпаж» должно происходить при уменьшении δрк ниже значения 0,10 с задержкой (0,45  0,05) с независимо от значения t´г.

В.4.7 При наличии сигнала «Помпаж», наличии сигнала «ОС Дв вкл», отсутствии сигнала «Взлет» БАРК должен выполнить следующие функции:

а) сформировать сигнал «ППЗ»;

б) выдать команду на включение зажигания (при отсутствии сигнала Отказ управления системой зажигания [И253]) на 20 сек от момента появления сигнала «Помпаж»;

в) выдать максимальную команду на снижение расхода топлива в камеру сгорания до минимального расхода (определяется по п. В.3.6.1.2);

г) выдать команду на ЭСК (уточняется по результатам испытаний).

В.4.8 При формировании сигнала «ППЗ» задержка в выдаче команд на исполнительные механизмы должна быть не более 0,05 с с момента формирования сигнала «Помпаж».

В.4.9 При снятии сигнала «Помпаж» команда на снижение расхода топлива должна сниматься с задержкой не более 0,025 с.

В.4.10 Команды по перечислениям б), в) п.В.4.7 должны принудительно сниматься через (2  0,1) с независимо от величины δрк. Повторная выдача команды команд по перечислениям б), в) п.В.4.7 должна происходить при δрк  0,2 через 
(2  0,1) с после ее принудительного снятия.

В.4.11 При повторном принудительном снятии команд по перечислениям б), в) п. В.4.7 их выдача блокируется (выдача сигнала «Помпаж» должна сохранятся).

Если в процессе работы циклограммы ППЗ снялся сигнал «Двигатель работает», БАРК должен включить циклограмму останова и сформировать сигнал «Останов по погасанию КС при помпаже» (О06).

В.4.12 Циклограмма ППЗ завершается (сигнал «ППЗ» снимается) через 
(38+ 2) с после включения или при снятии сигнала «Двигатель работает». Повторное срабатывание циклограммы ППЗ допускается после снятия сигнала «Помпаж».

В.4.13 БАРК должен сформировать сигнал «Отказ ППЗ» (К06) при возникновении отказа измерения абсолютного давления воздуха за компрессором рк (наличие сигналов Д551 и Д552), а также исполнительных механизмов (см. таблицу Д.1).

В.5 Автоматическая защита двигателя от раскрутки ротора свободной турбины

В.5.1 БАРК должен обеспечивать защиту свободной турбины от раскрутки при нарушении кинематической связи с воздушным винтом.

В.5.2 Контур АЗСТ должен включаться в работу исправных датчиках nст (отсутствие сигналов Д131 и Д132), nстр (отсутствие сигналов Д133 и Д134). Контур АЗСТ должен работать с нефильтрованными по ГДК сигналами с датчиков nст или nстр.

В.5.3 БАРК должен сформировать сигнал «Останов по срабатыванию АЗСТ» (О07), сформировать команду на затяжеление винта «ЗатяжВВ» и включить циклограмму аварийного останова двигателя при выполнении хотя бы одного из следующих условий:

а) величина частоты вращения по обоим каналам измерения nст1  (108±1) % и nст2  (108±1) %;

б) величина разницы между частотами вращения ротора свободной турбины и выводного вала по обоим каналам измерения nст1 = (nст1 – nстр1)  (5+1) % и nст2 = (nст2 – nстр2)  (5+1) % при величине частоты вращения nст  (95±1) %.

Примечание - Команда на закрытие электрического стоп-крана и сигнал «Останов по срабатыванию АЗСТ» при работе циклограммы АЗСТ должна сниматься только при снятии питания с БАРК.

В случае отказа датчика nст1 и/или nст2, вместо отказавшего датчика в алгоритмах а) и б) должно применяться показание с датчика nстр1 и/или nстр2. Должен осуществляться перекрестный контроль показаний датчиков nст1, nст2 по сравнению с показаниями nстр1, nстр2 с последующим отключением от контура АЗСТ отказавшего датчика nст1 или nст2 при условии │nст – nстр│ 3 %.

В.5.4 Задержка от момента условий для формирования сигнала «Останов по срабатыванию АЗСТ» (по п. В.5.3) до момента выдачи команды на электрический стоп-кран не должна превышать 0,03 с.

В.6 Автоматическое восстановление режима работы двигателя

В.6.1 БАРК должен выдавать управляющие команды для обеспечения восстановления исходного режима работы двигателя при самопроизвольном погасании камеры сгорания.

В.6.2 Контур АВРР включается в работу при наличии сигнала «Двигатель работает» и наличии сигнала «ОС Дв».

В.6.3 БАРК должен сформировать сигнал «Погасание КС» при одновременном наличии в течение   > 0,1+0,025 с  следующих условий:

а) nтк /рвх < (– 8) %/(с  кгс/см2) и nтк_пр  65 %

или nтк /рвх < (– 4,5) %/(скгс/см2) и 65 % > nтк_пр > 0.

В.6.4 БАРК должен снять сигнал «Погасание КС» при выполнении одного из следующих условий:

а) nтк /рвх > 1 %/(с  кгс/см2);

б) nтк = 0 в течении 0,5 с;

в) по окончании циклограммы штатного или аварийного останова.

В.6.5 При наличии сигнала «Погасание КС», наличии сигнала «ОС Дв» БАРК должен при отсутствии сигнала «МСКЗ» и команды от БАРК на ЭСК:

- сформировать сигнал «АВРР»;

- сформировать сигнал «Погасание КС при открытом стоп-кране» (Н32) на время наличия сигнала «Погасание КС»;

- выдать команду на включение зажигания на время (38+ 2) с;

- управлять расходом топлива в камеру сгорания для восстановления режима работы;

Примечание - Время работы агрегата зажигания уточняется на время испытаний.

В.6.6 При снятии сигнала «Двигатель работает» при работе контура АВРР БАРК должен включить циклограмму аварийного останова, сформировать сигнал «Останов по нерозжигу КС при АВРР» (О08) и снять команду на включение зажигания.

В.6.7 Циклограмма АВРР завершается (сигнал «АВРР» снимается) по окончании работы агрегата зажигания по п.В.6.5 или при снятии сигнала «Двигатель работает».

В.7 Останов двигателя

В.7.1 Штатным остановом является останов механическим стоп-краном.

БАРК должен включить циклограмму штатного останова при:

- наличии сигнала «ОС Дв»;

- наличии команд «МСКЗ» и «Погасание КС».

В.7.2 При включении циклограммы штатного останова БАРК должен:

а) снять все управляющие команды;

б) сформировать сигнал «Останов»;

в) по достижении nтк = 20 % подать максимальную команду на снижение расхода топлива. Команда должна снимать через 25 с или при условии nтк ≤ 5 %.

В.7.3 Циклограмма штатного останова завершается при снятии сигнала «МСКЗ» или при условии nтк ≤ 5 %.

В.7.4 Аварийным остановом является останов по команде с борта на обмотку «А ЭМК СТОП» или по команде от БАРК на обмотку «В ЭМК СТОП».

В.7.5 БАРК должен включить циклограмму аварийного останова:

- при аварийном останове на запуске по п. В.1.4.1;

- при наличии сигнала «Ост»;

- при наличии сигнала «ОСТэск»;

- при нештатном окончании цикла консервации (по п. В.1.6.5);

- при останове по срабатыванию АЗСТ («Останов по срабатыванию АЗСТ»);

- при работе контуров ППЗ («Останов по погасанию КС при помпаже»), АВРР («Останов по нерозжигу КС при АВРР»).

В.7.6 При включении циклограммы аварийного останова БАРК должен:

а) снять все управляющие команды (за исключением специально оговоренных при аварийном останове на запуске);

б) сформировать сигнал «Аварийный останов» для аварийных остановов по кнопке «Ост», а также по пп. В.4, В.6 на время 75 с, а по пп. В.1.4.1, В.5 до снятия питания с БАРК;

в) выдать команду на закрытие электрического стоп-крана для аварийных остановов по кнопке «Ост», а также по пп. В.4, В.6 на время 75 с, а по пп. В.1.4.1, В.5 до снятия питания с БАРК;

г) выдать максимальную команду на снижение расхода топлива (или снять питание с «ИМ Gт» при отказе управления расходом топлива) до снятия команды с ЭСК.

д) выдать команду «Затяжеление ВВ» в регулятор Р17.

В.7.7 Циклограмма аварийного останова завершается через 75 с.

В.8 Включение резервной системы

В.8.1 БАРК должен снять питание с ИМ «ОС Дв», ИМ «2Ф откл» и обнулить ток на «ИМ Gт» при фиксировании ВСК отказа основной САУ по управлению расходом топлива (команда «К01»).

При включении резервной системы по сигналам ВСК обратное включение БАРК в управление расходом топлива без переключения питания БАРК не допускается.

В.8.2 БАРК должен снять питание с ИМ «ОС Gт», ИМ «2Ф откл» и обнулить токи на «ИМ Gт» при получении команды «Переход на РС». При снятии команды «Переход на РС» БАРК должен подать напряжение питания всех ИМ и восстановить реализацию функций управления.